|  | Egz. 1/3 |
| --- | --- |

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | Budowa słupów oświetlenia drogowego |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | miejscowość Główne gmina Radzyń Podlaski powiat radzyński województwo lubelskie |  |
| KAT.OBIEKTU BUD. | XXVI |  |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: | 061506_2 –Radzyń Podlaski |  |
| OBRĘB EWIDENCYJNY: | 0008 – Główne |  |
| NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: | 061506_2.0008.396, |  |
| INWESTOR: | Gmina Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski |  |

| Zakres opracowania | Funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień budowlanych | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieci elektroenergetyczne | Projektant | mgr inż. Tadeusz Korulczyk Upr. bud. nr LUB/0210/POOE/14 | 08.2025r. |  |

Spis treści

I DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU	3

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 	3

2. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE IZBY PROJEKTANTA 	4

II CZĘŚĆ OPISOWA	6

1.	PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE	 67

2.	OPIS TECHNICZNY	7

2.1 Przedmiot i zakres opracowania	7

2.2 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu	7

2.3 Zasilanie	7

2.4 Opis wykonania	7

2.5 Zestawienie powierzchni zabudowy	7

2.6 Informacje i dane	7

2.7 Ochrona przeciwporażeniowa, 	8

2.8 Obszar oddziaływania terenu	8

2.9 Warunki geotechniczne	8

2.10 Uwagi ogólne	8

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA	9

# I DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

## 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Radzyń Podlaski 09.2025r.

Działając zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że projekt budowlany pt,:

Budowa słupów oświetlenia drogowego,

W miejscowości Główne gm. Radzyń Podlaski dz.nr 396

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity z 2021r. poz.1332 dz.U. z 2021 z póź. zm.).

Projektant:					:

| mgr inż. Tadeusz Korulczyk upr. bud.do proj. b.o. w spec. inst.-inż./ sieci i inst. elektr. : LUB/0210/POOE/14 |  |
| --- | --- |

## 2. UPRAWNIENIA I  ZAŚWIADCZENIE IZBY PROJEKTANTA

# II CZĘŚĆ OPISOWA

## PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE

- Zlecenie Inwestora

- Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych  w Radzyniu Podlaskim znak: ZDr1.434.054. 2025 z dn. 12.06.2025 r. ;

- Protokół z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji projektowej nr. GKN.II.6630.73.2025 wydana w Radzyniu Podlaskim dn. 24.07.2024 r. przez starostę radzyńskiego;

- Aktualne podkłady mapowe;

- Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych i uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do opracowania projektu;

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r., poz. 1935 t.j.).

## OPIS TECHNICZNY

### 2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  3 słupów autonomicznych oświetlenia drogowego w m. Główne w gminie Radzyń Podlaski dz.nr 396.

Inwestycja obejmuje: budowę  3 słupów oświetlenia drogowego z oprawami typu LED zasilanymi z ogniw fotowoltaicznych.

### 2.2 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu

Na działkach objętych opracowaniem znajdują się:

- sieci teletechniczne,

- sieci wodociągowe,

- droga publiczna

Teren planowanej inwestycji ogranicza się przestrzennie do działek geodezyjnych, na których inwestycja będzie realizowana. Teren na którym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej, jak również nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

### 2.3 Zasilanie

Zaprojektowano 3 słupy oświetlenia drogowego. Każdy ze słupów ma autonomiczne zasilanie z zainstalowanych na nich panelach fotowoltaicznych.

Lokalizacje słupów przedstawiono na rys. 1.

### 2.4 Opis wykonania

Zaprojektowano słupy stalowe o wysokości 7m posadowione na fundamentach prefabrykowanych.

### 2.5 Zestawienie powierzchni zabudowy

Nie dotyczy – projektowany obiekt jest fragmentem podziemnej i napowietrznej sieci uzbrojenia terenu

### 2.6 Informacje i dane

- O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu:

Planowane zamierzenie budowlane dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej, dla których brak jest zakazów i ograniczeń.

- O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia:

Projektowany obiekt nie zagraża środowisku.

- Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską:

Budowa nie jest  zlokalizowana obszarze objętym ochrona konserwatorską.

- Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego:

Zamierzenie budowlane znajduje się poza terenem górniczym.

### 2.7 Ochrona przeciwporażeniowa,

Zaprojektowano uziom taśmowo-prętowy: bednarką ułożoną w gruncie rodzimym . Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać Ru≤10Ω

### 2.8 Obszar oddziaływania terenu

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących się w obszarze inwestycji oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej:

-N SEP-E-004 „ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

- PN-92/E-05009/41 „ Ochrona przeciwporażeniowa”

Z przepisów tych wynika, że projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości i zamyka się w granicach działki, na których został zaprojektowany,  tj.:

- w m. Główne (jedn. ewidencyjna 061506_2, obręb 0008): dz. nr ewid.: 396.

### 2.9 Warunki geotechniczne

Założono pierwszą kategorię geotechniczną  charakteryzująca się posadowieniem niewielkich obiektów budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych.

W przypadku natrafienia na poziomie posadowienia na grunt nienośny lub nasypowy, należy go wybrać, a powstałą przestrzeń wypełnić podsypką.

Wykop należy chronić przed zalaniem wodami opadowymi, a w przypadku rozkopania, przekopania wykopu lub rozmycia przez deszcz należy naruszony grunt wybrać i uzupełnić chudym betonem. Należy zapewnić odbiór wykopu pod fundamenty przez ustanowionego kierownika budowy i uprawnionego geodetę.

### 2.10 Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi – ZDP w Radzyniu Podlaskim na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczenia w nim urządzeń energetycznych.

Lokalizację słupów powinien wyznaczyć uprawniony geodeta

Po zakończeniu robót sporządzić dokumentację powykonawczą.

Całość wykonać zgodnie z „Technicznymi Warunkami Wykonawstwa i Odbioru Robót”

Teren po prowadzonych robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego.

W pobliżu urządzeń podziemnych wykopy wykonywać ręcznie.

Całość należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych wykonać zgodnie z normą ZN-15/OPL-004 oraz

uwagami zawartymi w zał. do protokołu z NK.

Użyte do budowy materiały powinny posiadać znak CE.

# III CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 0. Orientacja

Rys. 1  Lokalizacja słupów oświetlenia drogowego